20172333090何尔恒实验一

- 实验目的

- 了解MATLAB的实验环境；

- 充分熟悉subplot函数的使用；

- 能够画出单位脉冲序列及单位阶跃序列的图形；

- 能够画出矩形序列及正弦序列的图形。

- 实验步骤

1.	打开MATLAB，了解三个区域（工作区、命令区、历史记录区）的作用；

2.	用help查找subplot函数的使用情况；

3.	编辑并生成函数impseq.m(单位脉冲序列)

function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)

% 产生 x(n) = delta(n-n0); n1 <= n,n0 <= n2

% [x,n] = impseq(n0,n1,n2)

if ((n0 < n1) | (n0 > n2) | (n1 > n2))

error('参数必须满足 n1 <= n0 <= n2')

end

n = [n1:n2];

%x = [zeros(1,(n0-n1)), 1, zeros(1,(n2-n0))];

x = [(n-n0) == 0];

以及函数stepseq.m(单位阶跃序列)

function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)

% 产生 x(n) = u(n-n0); n1 <= n0 <= n2

% [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)

if ((n0 < n1) | (n0 > n2) | (n1 > n2))

error('参数必须满足 n1 <= n0 <= n2')

end

n = [n1:n2];

%x = [zeros(1,(n0-n1)), ones(1,(n2-n0+1))];

x = [(n-n0) >= 0];

主函数test1.m

n=[-5:5];

x1=impseq(0,-5,5);

subplot(2,2,1);stem(n,x1);title('单位脉冲序列')

xlabel('n');ylabel('x(n)');

n=[0:10];

x2=stepseq(0,0,10);

subplot(2,2,2);stem(n,x2);title('单位阶跃序列');

xlabel('n');ylabel('x(n)');

或主函数test2.m

n=[0:10];

x3=stepseq(0,0,10)-stepseq(5,0,10);

subplot(2,2,3);stem(n,x3);title('矩形序列');

xlabel('n');ylabel('x(n)');

n=[0:20];

x4=sin(0.3*n);

subplot(2,2,4);stem(n,x4);title('正弦序列');

xlabel('n');

ylabel('x(n)');

4.	先运行test1.m, 再运行test2.m,并改变坐标尺度n的范围，分别画出另外两种坐标尺度的图形。

5.	画出，，,sin(0.6*n)的图形。

- 十六个图形的结果,结论或体会

- 原始图像

- 使用property editor修改

- 使用axis修改

- ，，,sin(0.6*n)的图形。

- 结论体会：

使用property editor和axis都能达到同样结果，property editor更直接

- 思考题

两种方法可以实现坐标轴变换